Для получения наиболее прочного неразъемного соединения двух деталей используется сварка, которая происходит при очень высокой температуре  (может достигать 6-7 тысяч градусов).

Этот процесс может осуществляться разными способами, но наиболее распространенной является сварка дуговая. Электрическая дуга создается между электродом и рабочей поверхностью. И если раньше сварка использовалась в основном в работе с металлами, то современные сварочные аппараты позволяют сваривать самые разнообразные материалы.

## Сварка дуговая: основные этапы

Весь процесс сварки можно условно разделить на 4 этапа:

- Подготовка необходимого оборудования. Для сварочных работ потребуется сварочный аппарат, электроды для сварки, молоток, защитная маска, плотная закрытая одежда, а также может пригодиться сварочный выпрямитель (для преобразования переменного тока в постоянный).

- Зажигание сварочной дуги – это, пожалуй, самый важный этап.

- Выполнение сварочного шва. Получив сварочную дугу, следует непрерывно передвигать электрод, чтобы не произошло залипания. Немаловажным при этом является положение самого электрода относительно свариваемых деталей, и расстояние от электрода до рабочей поверхности.

- Разрыв дуги от шва. Нельзя сразу обрывать сварочный шов, дойдя до края, следует пройти дугой на 1-2 см назад, и только после этого резко разорвать дугу.

## Способы зажигания сварочной дуги

Перед тем как зажечь дугу, нужно установить необходимую силу тока на сварочном аппарате, который имеет два кабеля. На одном из них установлен зажим, а на другом держатель, на который крепится электрод.

Процесс возбуждения дуги может осуществляться двумя способами, которые отличаются друг от друга положением электрода и видом движения.

- способом касания

- способом чирканья

При способе касания электрод подносят перпендикулярно к рабочей поверхности (к тому месту, где будет начало сварочного шва). После касания конец электрода отводят вверх примерно на 2 – 3 мм. Образовавшаяся дуга создает высокую температуру, благодаря которой происходит плавление металла и образуется надежное соединение деталей.

Второй способ похож на зажигание спички: кончиком электрода чиркают по поверхности металла. Движение должно быть плавным, строго в одном направлении. Затем производится протяжка электрода и его отвод до возбуждения дуги. Этот способ считается более простым, поэтому чаще используется. Но есть у него и недостатки, например, его невозможно использовать в узком труднодоступном месте.