Тема 2.1 Понятия о предельных состояниях строительных конструкций

Нормативное и расчетное значения сопротивления материалов

Учет факторов

Исследования строительных конструкций показали, что наступление того или иного предельного состояния зависит от многих факторов. Прежде всего, это внешние нагрузки или воздействия - ведь для их восприятия и предназначены несущие строительные конструкции. Качество материалов и их механические свойства во многом определяют сопротивление конструкций нагрузкам и воздействиям. Кроме того, немаловажную роль играют условия работы конструкции, условия ее изготовления и т.п.

Чтобы учесть изменчивость указанных явлений, установлена система расчетных коэффициентов , заменяющих единый коэффициент запаса предшествующих методов расчета.

Коэффициенты   надежности

Принятие постоянного коэффициента запаса в расчетах по допускаемым напряжениям и весьма маловариантного (всего две ступени) коэффициента запаса в расчете по разрушающим нагрузкам отражало несовершенство знаний о возможных изменениях нагрузок, механических свойств материалов и условий работы. Только углубленный анализ понятия «коэффициент запаса позволил вместо него ввести систему новых расчетных коэффициентов:

-	коэффициенты надежности по нагрузке;

-	коэффициенты надежности по материалу ;

-	коэффициенты условий работы.

Коэффициенты надежности по нагрузке (ранее - коэффициенты перегрузки) отражают изменчивость нагрузок, различную для разных категорий нагрузок, коэффициенты надежности по материалу (ранее - коэффициенты однородности) - изменчивость механических характеристик материалов, а коэффициенты условий работы - все остальные факторы работы конструкций. Значения каждого из этих коэффициентов можно определять опытным путем, что позволяет по мере накопления экспериментальных данных уточнять их значения.