## Практическая работа 2

## Алгоритм и правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла

Цель: Освоение алгоритма и правил формирования информационной модели (BIM) на различных стадиях жизненного цикла объекта, а также закрепление знаний путем документирования процесса.

Ход работы:

- Основные стадии жизненного цикла ОКС

  - Обследование и предпроектная подготовка (концептуальное моделирование).

  - Проектирование (стадии “П” и “РД”).

  - Строительство (возведение, монтаж оборудования).

  - Эксплуатация (техническое обслуживание, ремонт).

  - Реконструкция/капитальный ремонт.

  - Снос/утилизация.

Схема жизненного цикла ОКС (объекта капитального строительства).

Уровни детализации (LOD):

LOD 100 — Концептуальная модель. 
Элементы представлены схематично, модель даёт общее представление о проекте, но не подходит для точных расчётов. 
Геометрия минимальная, элементы изображены условно. 
Информация: базовые данные, такие как общая площадь, объём или примерное расположение элементов. 
Применение: концептуальное проектирование (— начальная стадия проектирования, на которой принимаются решения, определяющие последующий облик, и проводится исследование и согласование параметров созданных технических решений), предварительные оценки (позволяют на ранних этапах определить объёмы материалов и работ, стоимость строительства.).

LOD 200 — Приблизительная геометрия. 
Модель приобретает более чёткие формы, элементы дополнены приблизительными размерами и расположением. 
Геометрия: грубые очертания с более реалистичными пропорциями. Информация: добавляются материалы и основные характеристики. Применение: стадия проектной документации, анализ вариантов решений.

LOD 300 — Точная геометрия. 
Элементы уже обладают точными размерами, привязкой к реальным координатам и конструктивной проработкой. 
Геометрия: соответствует реальным размерам и формам. 
Информация: данные для производства чертежей, расчётов и спецификаций. 
Применение: рабочая документация, согласование инженерных решений, поиск критических коллизий.

LOD 350 — Координация. 
Элементы архитектурной модели координируются с другими системами и конструкциями. Это необязательный уровень, который добавляется при необходимости по согласованию со всеми участниками проекта. 
Геометрия: включает соединения, стыки и элементы крепления. Информация: дополняется точными данными для подключения инженерных систем. 
Применение: обеспечение совместимости инженерных систем, проверка на коллизии.

LOD 400 — Информация для строительства. 
Модель включает полную информацию о конструктивных элементах и технологии их производства. 
Геометрия: полностью соответствует конечным изделиям. Информация: добавляются данные о производителе, спецификации материалов, монтажные инструкции. 
Применение: производство, строительные работы.

LOD 500 — Эксплуатационная модель. 
Финальный уровень, который используется для управления зданием на этапе эксплуатации. 
Геометрия: соответствует построенному объекту (as-built, как построено). 
Информация: включает актуальные данные о характеристиках, гарантиях, планах обслуживания. 
Применение: эксплуатация объекта, управление жизненным циклом.

Требования к информационному моделированию на разных стадиях: СП 333.1325800.2017

Практическая часть:

Разработка алгоритма формирования информационной модели:

Задание: Представьте, что вы являетесь BIM-менеджером организации. Ваша задача – разработать алгоритм формирования информационной модели ОКС на различных стадиях жизненного цикла. Оформите алгоритм в виде блок-схемы или структурированного списка в своей тетради.

Шаги алгоритма (пример):

    - Определение цели использования BIM на данной стадии: (Например, для стадии “П” – согласование архитектурных решений, получение разрешительной документации).

    - Определение требований к LOD: (Какой уровень детализации необходим для достижения цели).

    - Выбор элементов моделирования: (Какие элементы ОКС необходимо смоделировать на данном этапе).

    - Определение атрибутивной информации: (Какие параметры необходимо заполнить для каждого элемента).

    - Указание требований к классификации: (Какие классификаторы использовать).

    - Определение формата обмена данными: (В каком формате передавать модель).

    - Проверка соответствия модели требованиям: (Как проверить, что модель соответствует установленным требованиям).

    - Обновление модели: (Как вносить изменения в модель при переходе к следующей стадии).

Для каждой стадии жизненного цикла (проектирование “П”, проектирование “РД”, строительство, эксплуатация) подробно распишите шаги алгоритма, адаптируя их под конкретные задачи и требования.

Пример:

Стадия “Проектирование (П)”:

        - Цель: Согласование архитектурных решений.

        - LOD: 200-300 (геометрическая модель с основными параметрами).

        - Элементы: Стены, перекрытия, кровля, окна, двери (основные несущие конструкции).

        - Атрибуты: Тип конструкции, материал, размеры.

        - Классификация: По СПДС.

        - Формат: IFC.

        - Проверка: Визуальная проверка, проверка на коллизии.

        - Обновление: Добавление деталей, уточнение параметров.

И так далее для каждой стадии.

Оформление правил формирования информационной модели:

Задание: На основе разработанного алгоритма сформулируйте правила формирования информационной модели для каждой стадии жизненного цикла ОКС. Запишите эти правила в тетради.

Примеры правил:

На стадии “П” все стены должны быть смоделированы с уровнем детализации LOD 200 и иметь заполненные параметры “Тип конструкции” и “Материал” в соответствии с классификатором СПДС.

Оформление практической работы:

Название работы, ФИО студента, группа, дата.

Цель работы.

Схема жизненного цикла ОКС.

Разработанный алгоритм формирования информационной модели (блок-схема или структурированный список).

Сформулированные правила формирования информационной модели для каждой стадии жизненного цикла ОКС.

Вывод:

  - Понятие жизненного цикла объекта капитального строительства (ОКС).

  - Значение информационного моделирования (BIM) на каждой стадии жизненного цикла.

  - Взаимосвязь между BIM и стадиями жизненного цикла ОКС.