Все информационные модели, как и их элементы должны быть классифицированы по категориям с принадлежностью к этапам проекта. Матрицы соответствия уровня разработки LOD этапам проекта указаны в Таблицах 1 и 2  соответственно.

Таблица 1

Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела АР

| Элементы раздела АР | Проектная документация |
| --- | --- |
| Окно | Точный габарит, Внешний образ/вид, Материал, Маркировка, Положение, «Производитель» |
| Дверь | Точный габарит, Внешний образ/вид, Маркировка, Положение, «Производитель» |
| Помещения | Точный габарит, Положение, Наименование, Номер, Площадь помещения |
| Стены, перегородки | Точный габарит, Положение, Материал |
| Мебель | Точный габарит, Внешний образ/вид |

Таблица 2

Матрица соответствия LOD этапам проекта для раздела КР

| Элементы раздела КР | Проектная документация (Этап S3 (ПД)) |
| --- | --- |
| Перекрытие/ Покрытие | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Уклоны |
| Колонна | «Тип», Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал |
| Балка | Точный габарит, Внешний образ/вид, Положение, Материал |
| Лестничный марш | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал, Уклоны |
| Лестничная площадка | Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал |
| Ограждение | Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Положение, Материал |
| Фундамент (плита, наружные стены подвала) | «Тип», Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал |