# Лабораторная работа № 2

Формирование информационной модели здания на основе чертежей, табличных форм и текстовых документов на этапе разработки конструктивной части проекта

### Создание координационных осей и уровней

- По информации об осях из подосновы создайте в Renga координационные оси: поперечные — А, Б, В…, продольные — 1, 2, 3…

- Создайте уровни: в соответствии с заданием на проектирование задайте высоту этажей.

  - Например: 0.000 (1-й этаж), +3.300 (2-й этаж), +6.600 (3-й этаж)

### Создание фундаментов

- Из предоставленной таблицы фундаментов получите тип, размеры, класс бетона.

- По подоснове создайте фундаменты с помощью инструмента «Столбчатый фундамент».

- Задайте для каждого фундамента атрибутивные данные:

  - Материал: бетон B15

  - Геометрические размеры: по данным таблицы

  - Марка: Ф-1, Ф-2 и т.д.

- Проверьте центровку фундаментов относительно осей.

### Создание колонн

- Из таблицы колонн получите размеры сечения (например, 400×400), класс бетона (например, B25), диапазон отметок.

- Разместите колонны в точках пересечения осей на плане.

- Задайте свойства колонн:

  - Сечение: 400×400 мм

  - Материал: бетон B25

  - Отметка низа, отметка верха

  - Марка: К-1, К-2

- Используйте функцию «Копировать на уровень» для распространения колонн на все этажи.

### Создание балок и перекрытий

- Из таблицы балок получите информацию о сечениях и пролётах.

- Создайте балки вдоль осей, задайте сечение (например, 300×600) и материал.

- Создайте перекрытия:

  - Создайте перекрытие по контуру с плана

  - Задайте толщину (например, 180 мм) и материал

- Проверьте правильность сопряжения балок с колоннами.

### Заполнение и проверка атрибутивных данных

- По тексту пояснительной записки проверьте полноту атрибутов всех элементов:

  - Правильность классов материалов

  - Соответствие марок чертежу

  - Точность отметок

- Проверьте геометрическую точность модели с помощью инструментов проверки.

- Сверьте с подосновой — убедитесь в правильности положения всех конструктивных элементов.

### Сохранение и отчётность

- Сохраните файл проекта (.rng).

- Сделайте скриншоты следующих видов для отчёта:

  - Общий трёхмерный вид

  - План конструкций 1-го этажа

  - Скриншот панели свойств какого-либо элемента

## 6. Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист: название работы, ФИО студента, группа, номер варианта.

- Исходные данные: данные из таблиц конструктивных элементов.

- Скриншоты процесса моделирования:

  - Созданный план фундаментов

  - Трёхмерная модель колонн, балок, перекрытий

  - Пример панели свойств элемента (например, колонны К-1)

- Результаты проверки модели: проверки ключевых размеров.

- Выводы: 2–3 предложения о результатах работы.

- Файл проекта (.rng) сдаётся преподавателю.

## Вариант 1. Административное здание с монолитным каркасом

Исходные данные:

- Объект: Административное здание, 3 этажа

- Размеры в осях: 18×24 м

- Высота этажа: 3,3 м

- Формат подосновы: DWG, план 1-го этажа, масштаб 1:100

Конструктивная схема:

- Каркас: монолитный железобетонный

- Колонны: 400×400 мм, бетон B25

- Ригели: 300×600 мм, бетон B25

- Перекрытия: монолитная плита 180 мм, бетон B25

- Фундаменты: столбчатые монолитные

Табличные данные:

| Марка | Элемент | Сечение, мм | Бетон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-1 | Колонна | 400×400 | B25 | Крайние оси |
| К-2 | Колонна | 400×400 | B25 | Средние оси |
| Р-1 | Ригель | 300×600 | B25 | По осям А, В |
| Р-2 | Ригель | 300×500 | B25 | По осям 1, 3 |
| Ф-1 | Фундамент | 1500×1500×300 | B15 | Под колонны К-1 |
| Ф-2 | Фундамент | 1800×1800×300 | B15 | Под колонны К-2 |

Дополнительные требования:

- Учесть отверстие в перекрытии для лестничной клетки (3×6 м)

- Создать уровни для 3 этажей

- Заполнить атрибуты: материал, марка, класс бетона